天津市城乡建设委员会文件
津建设〔2017〕416号
市建委关于全面推进工程质量安全提升行动
进一步提高我市勘察设计质量的通知
 
各勘察设计单位、施工图审查机构：
按照住房城乡建设部《关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕57号）和《市建委关于印发天津市工程质量安全提升行动方案的通知》（津建质安〔2017〕189号）要求，为全面推进工程质量安全提升行动，进一步提高我市勘察设计质量，结合近期住房城乡建设部对我市建筑工程勘察设计质量监督执法检查及我市施工图审查质量专项检查发现的问题，现就有关事项通知如下：
一、项目建设单位、设计单位要严格执行《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》、《天津市超限高层建筑工程设计要点》（2016修订版）及《市政公用设施抗灾设防管理规定》（住房和城乡建设部令2008年第1号），设计单位在施工图审查送审环节要认真填写《建设工程项目超限判定表》（见附件1）、《市政公用设施抗灾设防专项论证判定表》（见附件2）。
施工图审查机构专业技术负责人要对《建设工程项目超限判定表》、《市政公用设施抗灾设防专项论证判定表》中设计单位填写的内容是否正确进行审核，出具审核意见并手写签字。
二、在施工图审查阶段，通过超限审查的超限工程、经专项论证的特殊建筑工程(采用新技术的工程、采用减隔震技术的工程、风荷载取值与荷载规范规定相差较大的工程等）以及经抗灾设防、抗震、抗风专项论证的市政公用设施工程，施工图审查机构除依据现行标准、规范、审查要点进行审查外，还应当对超限审查意见、专项论证意见的落实情况进行审查。其设计图纸未执行超限审查意见、专项论证意见的，施工图审查机构不得出具施工图审查合格书。
三、对已取得施工图审查合格书的房屋建设工程勘察设计文件内容进行修改、补充的，勘察设计单位应当严格依据《天津市房屋建筑工程勘察设计文件重大变更管理办法》（津建设〔2013〕177号）进行重大变更的判定。凡属于重大变更的，须由建设单位报原施工图审查机构进行审查，未经审查或审查不合格的不得使用。
四、严格落实住建部《注册土木工程师(岩土)执业及管理工作暂行规定》（建市〔2009〕105号）及《建筑工程勘察单位项目负责人质量安全责任七项规定（试行）》（建市〔2015〕35号）的规定，甲、乙级岩土工程勘察的项目负责人须由注册土木工程师（岩土）担任。
五、岩土工程勘察报告签章须严格执行《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定（2010年版）》，其中报告责任页中项目负责人、报告编写人、审核人、审定人须先打印姓名，再手写签字；在提交的数字化审图资料中，上述人员至少要有打印姓名。
六、岩土工程勘察专业需重点加强以下工作
1.外业编录须严格执行《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）的规定。勘探记录内容应包括岩土描述和钻进过程两个部分；同一回次中发生变层时，应分行填写；记录中应有岩芯采取率的相关信息；注意取样、标贯的回次描述。
2.岩土工程勘察报告中，应采用设计基准期内年平均最高水位或近期内年最高水位作为液化判别采用的地下水位。
勘察报告基坑设计参数建议值章节中，不能仅给出重度、强度指标建议值，还应提供渗透系数等水文参数建议值。
岩土工程分析评价中，应注意抗震地段评价结论与场地适宜性评价结论的一致性。通常抗震不利地段对应适宜性差、一般地段对应基本适宜或较适宜、有利地段对应适宜。
3.要加强勘察资料的管理，包括勘察纲要、交底记录、测量记录、野外编录、原位测试原始记录及报告、土工试验原始记录及报告、项目负责人授权书和承诺书等，全部资料应分类编目、装订成册，归档保存。项目负责人应对现场及试验室资料进行验收并手写签字。
七、设计单位、施工图审查机构需重点加强以下工作
1.空调室外机搁板位置设计应符合《天津市住宅设计标准》（DB29-22-2013）要求。对空调室外机搁板设计尺寸过小，设置位置不合理造成安装困难、无法安装的，施工图审查机构要向建设单位提出书面意见，设计单位应当按审查意见进行修改和回复。
2.住宅设计中每套住宅的自然通风开口面积应满足《天津市住宅设计标准》（DB29-22-2013）要求。自然通风开口面积不是外窗的洞口面积，应考虑不同材质外窗的窗框、附框及与外墙之间连接部位缝隙等因素对自然通风开口面积的影响。
 
附件：1.建设工程项目超限判定表
2.市政公用设施抗灾设防专项论证判定表
 
 
 
 
2017年10月28日
（此件主动公开）
 天津市城乡建设委员会办公室              2017年10月30日 印发
附件1               建设工程项目超限判定表
	高度判定

	结构体系
	最大适用高度
	结构高度
	高度是否超限

	
	
	
	是□  否□

	特殊建筑工程判定

	序号
	简称
	简要涵义
	本工程情况
	是否超限

	1
	特殊类型
高层建筑
	规范暂未列入的高层建筑结构，特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑结构，特大跨度（≥24m）的连体结构等。
	
	是□否□

	2
	超限大跨
空间结构
	1） 空间网格结构或索结构的跨度大于120m或悬挑长度大于40m，单层网壳、钢筋混凝土薄壳跨度大于60m，整体张拉式膜结构跨度大于60m，屋盖结构单元的长度大于300m；
2） 屋盖结构形式为常用空间结构形式的多重组合、杂交组合以及屋盖形体特别复杂的大型公共建筑。
	
	是□否□

	3
	采用新技术的建筑
	采用新结构体系、新结构材料或新抗震技术的高层建筑。
	
	是□否□

	4
	单跨框架
	高度超过24m的单跨框架结构。
	
	是□否□

	规则性判定

	序号
	类型
	简要涵义
	评分标准
	本工程情况
	评分

	1a
	扭转不规则
	考虑偶然偏心，扭转位移比大于1.2的楼层数大于总层数的10%。
	1
	
	

	
	
	考虑偶然偏心，扭转位移比大于1.2的楼层数不大于总层数的10%。
	0.5
	
	

	
	
	考虑偶然偏心，裙房以上扭转位移比大于1.4的楼层数大于裙房以上总层数的10%。
	2
	
	

	1b
	偏心布置
	同一楼层刚心与质心的偏心率大于0.15或相邻层质心相差大于相应边长15%。
	1
	
	

	
	
	同一楼层刚心与质心的偏心率大于0.25。
	2
	
	

	2
	抗扭刚度弱
	扭转周期比大于0.9, 超过A级高度的高层建筑结构和混合结构扭转周期比大于0.85。
	2
	
	

	
	
	第一扭转周期与第二平动周期比大于0.9。
	0.5
	
	

	3
	凹凸不规则
	1）结构平面单侧凹进大于30%，或双侧凹进大于50%且凹槽间距小于0.7Bmax；角部重叠平面中重叠面积小于较小一侧的25％；
2）结构平面凸出大于总尺寸的30%，且凸出的宽度小于相应投影方向总尺寸的30％或小于凸出长度的50%。
	1
	
	

	
	
	结构平面单侧凹进大于40%；角部重叠平面中重叠面积小于较小一侧的15％；细腰形平面中两侧收进超过平面宽度60％。
	2
	
	

	4
	楼板不连续
	楼板宽度小于50％，或开洞面积大于30％。
	1
	
	

	
	
	楼板宽度小于40％，或开洞面积大于50％ 。 
	1.5
	
	

	
	
	楼板宽度小于40％或开洞面积大于50％，且该类楼层数大于楼层总数的30%。  
	2
	
	

	5
	尺寸突变
	除顶层或高度小于主楼高度20%的裙房外，上部收进的尺寸大于相邻下部楼层的25％。
	1
	
	

	6
	刚度突变
	1) 剪切变形为主的结构，楼层侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层平均值的80%；
2) 非剪切变形为主的结构，楼层与其相邻上层侧向刚度比γ2小于0.9；当楼层层高大于相邻上层层高的1.5 倍时，该比值小于1.1；对结构底部嵌固层，该比值小于1.5。
	1
	
	

	
	层刚度偏小
	本层侧向刚度小于相邻上层的50%。
	2
	
	

	7
	承载力突变
	结构的层间受剪承载力小于相邻上一层的80%。
	1
	
	

	8
	多塔结构
	多塔楼结构。
	1
	
	

	
	塔楼偏置
	塔楼与底盘的质心偏心距大于底盘边长的20%。
	2
	
	

	9
	悬挑结构

	上部楼层尺寸大于下部楼层的1.1倍，或外挑大于4m。
	1
	
	

	10
	错层
	错层超过梁高（≤800mm）且错层面积大于30%。
	1
	
	

	
	
	局部夹层、个别构件错层。
	0.5
	
	

	
	
	各部分层数、刚度、布置不同的错层，多数楼层同时前后、左右错层。
	3
	
	

	11
	加强层
	含加强层的结构。
	1
	
	

	12
	转换层
	含转换层的结构。
	1
	
	

	
	局部转换
	个别构件转换。
	0.5
	
	

	
	高位转换
	转换构件位置：7度超过5层，8度超过3层。
	3
	
	

	
	厚板转换
	7~9度设防的厚板转换结构。
	3
	
	

	13
	连体
	连体结构。
	1
	
	

	
	
	连体两端塔楼高度、体型或周期显著不同的结构。
	3
	
	

	14
	构件间断
	除含转换层、加强层和连体结构之外的竖向抗侧力构件不连续的结构。 
	1
	
	

	15
	其它不规则
	未计入1～14项中的局部穿层柱、斜柱、搭接柱等。
	每项0.5
	
	

	不规则程度评分
	Σ
	

	规则性是否超限（不规则程度评分≥3）
	是□  否□

	结论

	是否属超限高层建筑结构
	是□  否□

	设计单位：
                                年  月  日
	审图机构：
                                年  月  日


注：1. 详细判定条件和解释见《天津市超限高层建筑工程设计要点》(2016修订版)。
2. 本表需正反面打印，由设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。

附件2 市政公用设施抗灾设防专项论证判定表（表一）

立交、桥梁抗震（抗风）设防判定表

	序号
	类型
	判定条件
	结论
	备注

	1
	立交桥
	等于大于三层
	是□  否□
	不包括地面道路及地道

	2
	斜拉桥、悬索桥
承重缆索桥、拱桥
	等于大于150m
	是□  否□
	对风荷载起控制作用的应进行抗风专项论证

	3
	单跨跨径
	大于50m
	是□  否□
	地震烈度7度及以上（地震加速度大于0.1g）

	4
	总长
	大于500m
	是□  否□
	

	5
	连续梁桥联长
	大于250m
	是□  否□
	

	6
	曲线桥曲率半径小于15倍桥宽
	单跨大于50m
	是□  否□
	

	7
	
	联长大于150m
	是□  否□
	

	8
	异型桥梁
	单跨大于80m
	是□  否□
	

	9
	E2地震作用下允许结构进入塑性区
	墩高大于30m
	是□  否□
	

	10
	重心位于悬臂盖梁
	重心位置的悬臂长度等于大于5m
	是□  否□
	

	11
	减震、隔震技术
	无工程实例
	是□  否□
	

	12
	结构材料
	超越现行设计规范
	是□  否□
	

	结论

	是否应该抗震评价
	是□  否□
	类数：

	设计单位：
年   月   日

	审图机构：
年   月   日



注：1 详细判定条件和解释见《关于进一步加强我市政公用设施抗灾设防管理有关工作的通知》（津建设[2012]1029号）。

    2 本表设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。

市政公用设施抗灾设防专项论证判定表（表二）

给水、排水、垃圾处理设施抗震设防判定表

	序号
	类型
	判定条件
	结论
	备注

	1
	给水
	供水量大于10万立方米/日的净水厂
	是□  否□
	

	2
	
	输水量大于20万立方米/日的泵站
	是□  否□
	

	3
	
	管径大于1600mm的管网
	是□  否□
	

	4
	雨、污水
	处理量大于80万立方米/日的污水处理厂
	是□  否□
	

	5
	
	输水量大于10万立方米/日的雨、污水泵站
	是□  否□
	

	6
	
	管径大于1500mm的管网
	是□  否□
	

	7
	垃圾处理设施
	易产生言重次生灾害
	是□  否□
	

	8
	
	以上三类超出现行工程标准适用范围的
	是□  否□
	

	结论

	是否应该抗震评价
	 是□  否□
	类数：

	设计单位：

                          年   月   日


	审图机构：

          年   月   日




注：1 详细判定条件和解释见《关于进一步加强我市政公用设施抗灾设防管理有关工作的通知》（津建设[2012]1029号）

    2 本表设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。

市政公用设施抗灾设防专项论证判定表（表三）

燃气、热力抗震设防判定表

	序号
	类型
	判定条件
	结论
	备注

	1
	燃气
	年供气量大于1亿立方的城市燃气输配送系统
	是□  否□
	

	2
	
	日供气量大于30万立方米的人工气源厂
	是□  否□
	

	3
	
	日装罐能力大于4000瓶的城市液化石油气储气罐
	是□  否□
	

	
	
	装机容量大于3×14兆瓦的燃气热水锅炉房
	是□  否□
	

	
	
	装机容量大于3×20吨的燃气蒸汽锅炉房
	是□  否□
	

	4
	热力
	装机容量大于3×58兆瓦的燃煤热水锅炉房
	是□  否□
	

	5
	
	装机容量大于3×75兆瓦的燃煤蒸汽锅炉房
	是□  否□
	

	6
	
	管径大于800毫米的热网系统（含热力站）
	是□  否□
	

	
	
	供热面积大于500万平方米的热力工程
	是□  否□
	

	7
	
	燃气、热力超出现行工程标准适用范围的
	是□  否□
	

	结论

	是否应该抗震评价
	 是□  否□
	类数：

	设计单位：

                          年   月   日


	审图机构：

          年   月   日




注：1 详细判定条件和解释见《关于进一步加强我市政公用设施抗灾设防管理有关工作的通知》（津建设[2012]1029号）

    2 本表设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。

市政公用设施抗灾设防专项论证判定表（表四）

 地下工程抗震设防判定表

	序号
	类型
	判定条件
	结论
	备注

	1
	地下车站或

地下停车场
	总建筑面积大于10000平方米
	是□  否□
	

	2
	城市轨道车站、区间

或地下停车场

或市政隧道

或共同沟

等


	可能液化或震陷地层
	是□  否□
	处于抗震不利地层或断裂带

	3
	
	岩石与土变化交界
	是□  否□
	

	4
	
	地质灾害可能波及等地层
	是□  否□
	

	5
	
	临近活动断裂带
	是□  否□
	

	6
	
	紧邻或穿越特殊、重点设防类工程
	是□  否□
	分类按《建筑工程抗震设防分类标准》中规定

	7
	
	地震后可能发生严重次生灾害
	是□  否□
	

	结论

	是否应该抗震评价
	 是□  否□
	类数：

	设计单位：

                          年   月   日


	审图机构：

          年   月   日




注：1 详细判定条件和解释见《关于进一步加强我市政公用设施抗灾设防管理有关工作的通知》（津建设[2012]1029号）

    2 本表设计单位填写，审查机构审查，须设计和审查项目（专业）负责人签字并加盖单位公章。
