脉动风作为强条，对轻钢结构维护体系设计影响很大

原创 刘孝国 PKPM构力科技 2021-12-27 17:37
▲ 点击上方蓝字，关注PKPM构力科技

2021年7月15日，住建部网站发布了13本全文强制规范，自2022年1月1日起实施。各本通用规范均为强制性建设规范，全部条文必须严格执行，并且工程建设标准相关强制性条文同时废止。

[image: image9.png]2 BHER QAN

[— e ] J=a [=8]

STEIE : B> REEH> RERALAE

B EEUESEREATES (BES (1) PESHETRSHE) ST EEMRESURIAS

» G v EEUASREEETACERRE (FEREIEREAE) BAE
R i 5 CRUESROEATATERGE (SEURUERETENSNT) BAS
5 EETASROEATACERRE (BN IEREAE) BAE

5 EETASBEERTASERRE (CRETEITE) BAE

5 EEUASREEATASERRE (REUESTE) NAE

5 EETESREEATACERRE (SHERCETEEAE) NAE

5 EEUASBEERTASERRE GUATETEAE) BAE

5 EETASEEEATASERRE OXSTENELT) BAE

5 EEUASEEEATASERRE ERETEITE) BAE

5 EEUASBEEATASERRE NIRRT MR

5 EEUASBEEATASERSE (ERETETTE) BAE

5 EEUESREEATACERE (ERSTHEESHETTE) HAE

5 EEUESEREATESERRE (EASTRIBAEEEAT) BAT




现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的，以本规范的规定为准。
图1 全文强制规范发布的通知
1.通用规范中对维护结构风荷载计算的要求
在《工程结构通用规范》GB55001-2021通用规范4.6.5条要求，结构风荷载计算时，要考虑脉动风荷载，对结构风荷载进行相应的放大。如果采用风荷载放大系数的方法考虑风荷载脉动效应增大系数，对于维护结构，该放大系数不应小于：

按照通用规范的要求，所有主体结构及维护结构在设计时一律考虑脉动风效应，并且通用规范对脉动风系数的要求与现行规范的要求不一致，并且对轻钢结构的维护体系计算的脉动风增大系数比现行门架规范要求的大。

[image: image10.png]4.6.5 R AROR R $A0 77 85 2 XU RV 3l B 38 K2
RS s R TR R BT 5 A R

1 EBZ S W ERAOR R BN AR I FR 1 k)
D SEHIFRI . BLE AR RS . TR RN 2

2 | G 6 DA BOOR 2R B AR 8 I 45 1 Tk 3l R

PRI ES RS ELARNT 1+ (}1 et . HRUE
Mz
B LR




图2 《工程结构通用规范》对维护结构风荷载计算的要求
2.荷载规范中对维护结构风荷载计算的要求
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012（后续简称“荷载规范”）对垂直于建筑物表面上的风荷载值，对维护结构的风荷载计算公式和主体结构的基本相同。不同的是维护体系对于脉动风的考虑通过阵风系数来反映，并且维护体系风荷载计算中必须考虑阵风系数，主体结构中是通过风振系数反映脉动风影响。
荷载规范考虑风荷载对维护结构产生脉动风的影响通过阵风系数来反映，规范条文说明中给出了维护结构的阵风系数的计算公式，不区分幕墙和其他构件，统一公式进行计算。
[image: image11.png]8.1.1 EATRANMKELMRTRITLME, LETIRE

WE:
1 HHEEZ AN, RRTRTH:

=B, 1w,

R m——REHARAEE (KN/m);
B—RBE  RMIRIRRE;
p—REHER RN
m—REBEELRY;
w——BERE (KN/m'),

2 AHERSEER, EETRITH:

Wi =Palapt, o

| f—— BB 2 MR R K
p— R RPER RM,

(8.1.1-1)

(8.1.1-2)



图3 荷载规范对维护结构风荷载计算的要求
荷载规范考虑风荷载对维护结构产生脉动风的影响通过阵风系数来反映，规范条文说明中给出了维护结构的阵风系数的计算公式，不区分幕墙和其他构件，统一公式进行计算。

[image: image12.png]8.6.1 AP MR RARL, AFESHE A
G— & TR

Be=1+2eh(5)

Fot AL B, C. D U2 AL 6 24 51 ) 980 087 795 BE 53 514 5,
10m, 15m #1 30m, BITRIFIEERABAKT 1.65, 1.70, 2.05
2. 40, VAHEJE BORE KR B0 RALTEAR O RO 28 0L, ALK,
PR (RERRITR AR B RBO 5 IR AIEA LA
TH5%E 10%. MESUSMOHMEPLEHN, hFRAERE
BERAR, EERFRFEESH W RS, X-RLEIEL
AR AR R R TR PP 0 2 A KR BB Y e 6 B L T )
BT, EXHREREREHRAZRGRNETEN, IHES,
BT RN R R —2. 2 B8Oy — 1.8, BE B R/
PR A B 0.8 W/NE| 0.6, FHERMRIBARESFEAL
LES





图4 荷载规范对维护结构阵风系数的计算
荷载规范正文按照表格的方式对维护体系的阵风系数进行了展示，通过该表格可以看到，不同的高度、不同的地面粗糙度，对应不同的阵风系数。从该表格上看，阵风系数介于1.4-2.4之间。

[image: image1.png]£3%8.6.1

ERER HEERREE X5

(m) A B [ D

100 .46 1.50 .69 .98
150 .43 1.47 .63 . 87
200 .42 1.45 . 59 .79
250 .41 1.43 .57 .74
300 .40 1.42 .54 .70
350 .40 1.41 .53 .67
400 .40 1.41 .51 .64
450 .40 141 .50 . 62
500 .40 1.41 .50 . 60
550 .40 141 .50 .59





[image: image2.png]£3%8.6.1

ERER HEERREE X5

(m) A B [ D

100 .46 1.50 .69 .98
150 .43 1.47 .63 . 87
200 .42 1.45 . 59 .79
250 .41 1.43 .57 .74
300 .40 1.42 .54 .70
350 .40 1.41 .53 .67
400 .40 1.41 .51 .64
450 .40 141 .50 . 62
500 .40 1.41 .50 . 60
550 .40 141 .50 .59





图5 荷载规范维护结构的阵风系数
3.门架规程对维护结构的风荷载计算要求
现行《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》（后续简称“门架规程”）对主体结构风荷载的计算是不考虑脉动风荷载的；对于维护体系的计算，脉动风相当于通过放大系数1.5来考虑。通用规范执行后要求所有的结构在风荷载计算时一律要考虑脉动风效应，并且按照通用规范计算出维护体系的脉动风荷载放大系数可能要大于按照门架规程要求的1.5。

[image: image3.png]4.2.1 PIRRIARERT B R LS TSR, R AR A R
T H TR B R B, i TS Y A E B

BARMERLR AR TR

We = Pt

e o —— RBFBARE (kN/m®)

“4.2.D

wy ——HAKE (kN/m®), AT ERARME (RYILH

FIAMLIE) GB 50009 AYMUE IR ;

o RUER AL R, RUATE bR CRTLEH
FERMLIE) GB 50009 (Y #LE K ;4% BE/N T

10m B, R4 10m i BE AL A RRER A+

o —— RITRREG HEA. SPUERKMEHAE, &

AL 4. 2. 2 FBIHERA
[ ERZERTI B

DL TN T





图6 门架规程对维护体系风荷载的计算
4.按通用规范计算维护结构的脉动风放大系数
按照通用规范的要求，在进行维护结构脉动风增大系数的计算时，要综合考虑脉动风特性和流场特征等因素，并且要求该值不应小于：

[image: image4]
[image: image13.png]#8211 REBEELRY M

Lo SRR S

FEAH
m A B c D
5 . 09 1.00 . 65 . 51
10 .28 1.00 ). 65 51
15 .42 1.13 ). 65 . 51
20 .52 123 . 74 ). 51
30 .67 1.39 . 88 ). 51
40 .79 1.52 . 00 . 60
50 . 89 1.62 . 10 . 69
60 .97 1L.71 . 20 . 77
70 . 05 1.79 .28 ). 84
80 .12 1.87 .36 ). 91
90 .18 1.93 .43 . 98
100 2.23 2.00 . 50 . 04




该放大系数与风压高度变化系数有关。

[image: image14.png]R

e EAE B FE 25
FEFE

@ A B c D
150 2.46 2.25 1.79 .33
200 2.64 2.46 2.03 .58
250 2.78 2.63 2.24 .81
300 2.91 2.77 2.43 .02
350 2.91 2.81 2.60 . 22
400 2.91 2.91 2.76 . 40
450 2.91 2.91 2.91 . 58
500 2.91 2.91 2.91 . 74

=550 2.91 2.91 2.91 . 91





图7 荷载规范的风压高度变化系数
按照通用规范公式及荷载规范的风压高度变化系数，可以计算得到维护体系的脉动风荷载放大系数计算结果与现行荷载规范8.6.1给出的阵风系数相比有大有小。

比如距离地面10m，地面粗糙度D类，风压高度变化系数为0.51，按照通用规范计算的脉动风放大系数为：

[image: image5]远小于荷载规范中给出的阵风系数2.4。

比如距离地面20m，地面粗糙度A类，风压高度变化系数为1.52，按照通用规范计算的脉动风放大系数为：

[image: image6]稍大于荷载规范中给出的阵风系数1.55。

需要注意的是：由于通用规范属于强条，因此在设计中应该按照通用规范要求计算维护结构的脉动风增大系数，可以按该系数与荷载规范的阵风系数取大进行维护结构的风荷载计算。

同时对于轻钢门架结构，一般对其维护结构设计仅按照门架规程要求进行设计。按照现行门架规程的要求，维护结构设计时，脉动风放大相当于通过放大系数β=1.5来反映。通过上述按照通用规范计算脉动风的公式计算，对于20m以下的A、B、C、D四类粗糙度，对维护体系的脉动风放大系数结果如下表1所示。

	离地面或海平面高度（m）
	A
	B
	C
	D

	5
	1.670
	1.7
	1.868
	1.980

	10
	1.619
	1.7
	1.868
	1.980

	15
	1.587
	1.658
	1.868
	1.980

	20
	1.568
	1.631
	1.814
	1.980


表1 按照通用规范计算高度低于20m的维护结构脉动风荷载放大系数
通过表1计算结果可以看到，按通用规范计算的脉动风荷载放大系数均大于1.5。对门架结构维护体系的设计中，如果通用规范执行后，就需要按照通用规范的强条与门架规范中的放大系数1.5两者取大进行门架维护体系的设计。一般情况下，通用规范给出的底线值均大于1.5。按通用规范计算的脉动风增大系数相比现行门架规范增大幅度最大达24.2%。

5.PKPM软件中实现维护构件的设计
通用规范执行后，要在PKPM钢结构软件中要进行钢结构维护体系的设计，比如屋面檩条、墙面檩条等时，就需要注意对脉动风荷载放大系数按照通用规范公式计算，如果该放大系数大于1.5，就应该在维护构件设计时，输入该放大系数进行设计。

[image: image15.png]EEEERT

HEMRLR:

EwET: (oo 0

7 BRI R LR
ST RERBN AR
EmAEAE

VIHAT § ESREIRTR IR AT (GBS0068-2018)

. R =]
e [esm_v) AR
E@EtH: WHAL (i Macesiozz-z01s ~ ~
T R A
Pl Eoie D s SO '
= Am
EwvR: (iEm
WRAEG: 1S B [ DR
EEE: 6 !
BagEe: 2
A G
EESE SRR W) 03 < -
EmAH ) os
S 0 = i
CESLICT T, 0 AEABSAS G L0
IR (e o : jidioimpam g
[ ) CwE )





图8 PKPM软件中檩条的设计
6.采用2021通用规范相关注意事项
对于维护结构的设计，风荷载计算时现行规范也是考虑脉动风的放大，荷载规范通过阵风系数来反映，门架规程通过放大系数1.5来反映。但按照通用规范的要求，对维护体系的脉动风荷载放大有底线值要求，该最小值与风压高度变化系数有关。通常情况下对低矮的门架结构而言，按通用规范计算的系数均大于门架规程中要求的系数1.5。

[image: image16.png]RTFHESEHE. SR G TR F AR 24 R ) zeﬁé

BB =24, ANBHERRE, TR%
AL FIA A £ - LA HERE IR W U 15
ﬁﬂ%ﬁﬁﬂﬁf%ﬂ&ﬁ&%i& TR

Bl e SR PRBRSF R B 5]
e Hos X TREAENBGESH A SR A f

MAMARAE . PATIATHLIEHA R AR

é /-_X\ﬂ‘t%
AR WL
RURELEEIE - N

g o
(?%Jr/\
it it

4 5 B vh A Z™ ik 3

R FJ5E

HTIRE) »
e einnio)

PR, R TR RS A 2 TR e i bR 25t

SCRRAGH R L PRI B 50 i P VS LR Y

AT A i

—

Do T o S PR T, 7 30 ) T L S L 9% D




[image: image7]图9 关于通用规范实施后其他规范的执行
通用规范执行后设计师需要注意采用正确的脉动风放大系数进行维护结构的设计。采用通用规范后，门架维护结构如檩条等用钢量会有不同程度的增加，按通用规范计算的脉动风增大系数相比现行门架规范增大幅度最大达24.2%。
对钢框架等维护结构的设计，由于按照荷载规范计算的阵风系数一般情况下都比通用规范计算的底线值大，因此，对这类结构维护构件的设计影响不大。

后续还会有一系列的文章介绍通用规范其他的条文变化及对设计的影响，荷载的变化也可能会导致用现行规范设计的结构方案，可能要做变更，不仅仅是配筋变大、应力比变大的问题。如果对于由于轴压比、剪压比的变大，导致轴压比、剪压比超出现行规范设计要求时，要进行结构中构件截面的调整，这可能会进一步引起配筋的变化。

对处于规范变化阶段的工程，设计师需要提前采用通用规范试算，避免由于采用现行规范，导致变化较大。

PKPM2021新规范V1.2版软件已经在上部结构、钢结构、预应力、砌体、基础等全模块均实现了对通用规范要求的相关内容，设计师可以直接下载最新的程序使用。

[image: image17.png]PKPM2021#ifliBiRiTIRIF V1. 245185 R

©2021-12-11 © 2387%

PRPM202IRBIEIHAT V1. 2Eisastat Vi2  swinTREL 22368 & 20211211
=

MDS:9bb6a0b0cta775358898b41cc7 183db4



[image: image8]下载地址如下：
https://www.pkpm.cn/product/download/downloadDetail?id=531
供稿 | 刘孝国   编辑 | 汤天   责编 | 张跃飞
